CUADERNO DE EJERCICIOS

Circuitos Logicos con CircuitVerse

50 ejercicios graduados

AND  ·  OR  ·  NOT  ·  NAND  ·  NOR  ·  XOR  ·  XNOR  ·  Combinados

| Basico (1-2 comp.) | Intermedio (2-3 comp.) | Avanzado (3+ comp.) |
| --- | --- | --- |
| Ejercicios 1-19, 20, 26, 32, 39 | Ejercicios 12, 22-23, 28-29, 34-36, 40-42, 45-46 | Ejercicios 24-25, 30-31, 37-38, 43-44, 47-50 |

| Asignatura | Tecnologias de Computadores |
| --- | --- |
| Unidad | Unidad I — Fundamentos de Computadores |
| Herramienta | CircuitVerse — https://circuitverse.org |
| Docente | Dr. h.c. Ing. Carlos Andres Azcarraga Esquivel |
| Estudiante | Nombre: _________________________________ Fecha: ____________ |

Contenido

| Bloque 1: Compuerta AND | Ejercicios 1 – 8 | Pag. ___ |
| --- | --- | --- |
| Bloque 2: Compuerta OR | Ejercicios 9 – 15 | Pag. ___ |
| Bloque 3: Compuerta NOT | Ejercicios 16 – 19 | Pag. ___ |
| Bloque 4: Compuerta NAND (Universal) | Ejercicios 20 – 25 | Pag. ___ |
| Bloque 5: Compuerta NOR (Universal) | Ejercicios 26 – 31 | Pag. ___ |
| Bloque 6: Compuerta XOR | Ejercicios 32 – 38 | Pag. ___ |
| Bloque 7: Compuerta XNOR | Ejercicios 39 – 44 | Pag. ___ |
| Bloque 8: Circuitos Combinados | Ejercicios 45 – 50 | Pag. ___ |

Bloque 1: Compuerta AND AND — Salida 1 solo si TODAS las entradas son 1 · F = A · B · Ejercicios 1-8

| 1 | Luz de seguridad — 2 entradas AND | AND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Una luz de seguridad se enciende solamente si el sensor A Y el sensor B detectan presencia al mismo tiempo.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 1x AndGate. Expresion:; F = A · B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 2 | Arranque de motor — 2 entradas AND | AND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un motor arranca si la llave (A) está girada Y el freno (B) está presionado.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (llave), Input B (freno). Outputs:; Output F (motor). Gates:; 1x AndGate. Expresion:; F = A · B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 3 | Acceso con condición negada | AND + NOT | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Se permite el acceso si la tarjeta (A) es válida Y NO hay alarma activa (B). Expresión: F = A · B'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (tarjeta), Input B (alarma). Outputs:; Output F (acceso). Gates:; 1x NotGate, 1x AndGate. Expresion:; F = A · B'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 4 | Semaforo — 3 entradas AND | AND | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un semaforo avanza solo si: sensor peatonal (A) en verde Y sensor vehicular (B) libre Y tiempo (C) cumplido.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F. Gates:; 1x AndGate (3 entradas). Expresion:; F = A · B · C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 5 | Sistema de riego — condicion doble negada | AND + NOT | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El riego se activa si NO llueve (A) Y la humedad del suelo (B) es baja Y el tanque (C) tiene agua.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (lluvia), B (humedad), C (tanque). Outputs:; Output F (riego). Gates:; 1x NotGate, 1x AndGate (3 ent.). Expresion:; F = A' · B · C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 6 | Caja fuerte — doble autenticacion | AND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La caja fuerte abre si la clave A es correcta Y la huella B es válida.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (clave), Input B (huella). Outputs:; Output F (abrir). Gates:; 1x AndGate. Expresion:; F = A · B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 7 | Ventilador de servidor | AND + NOT | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El ventilador gira si la CPU (A) está activa Y el sistema NO está en modo ahorro (B). F = A · B'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (CPU), Input B (ahorro). Outputs:; Output F (ventilador). Gates:; 1x NotGate, 1x AndGate. Expresion:; F = A · B'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 8 | Control de drone — 3 condiciones AND | AND | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El drone despega si: bateria (A) > 50%, señal GPS (B) disponible Y el piloto (C) tiene permiso.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (bateria), B (GPS), C (permiso). Outputs:; Output F (despegue). Gates:; 1x AndGate (3 ent.). Expresion:; F = A · B · C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 2: Compuerta OR OR — Salida 1 si AL MENOS UNA entrada es 1 · F = A + B · Ejercicios 9-15

| 9 | Alarma de temperatura | OR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La alarma suena si el sensor A O el sensor B detectan temperatura elevada.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F (alarma). Gates:; 1x OrGate. Expresion:; F = A + B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 10 | Activar luz de emergencia | OR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La luz de emergencia se enciende si falla la red eléctrica (A) O si el generador (B) da señal de falla.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (red), Input B (generador). Outputs:; Output F (emergencia). Gates:; 1x OrGate. Expresion:; F = A + B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 11 | Boton de llamada — 2 pulsadores | OR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La campanilla suena si se presiona el boton de la sala (A) O el boton del dormitorio (B).

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (sala), Input B (dormitorio). Outputs:; Output F (campanilla). Gates:; 1x OrGate. Expresion:; F = A + B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 12 | Alarma de intrusion con bypass | OR + NOT | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La alarma activa si hay movimiento (A) O una ventana abierta (B), pero NO si el modo vacaciones (C) está activo.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (movimiento), B (ventana), C (vacaciones). Outputs:; Output F. Gates:; 1x OrGate, 1x NotGate, 1x AndGate. Expresion:; F = (A + B) · C'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 13 | Sistema de respaldo de energia | OR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El sistema activa el respaldo si falla la bateria A O la bateria B O la bateria C.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F (respaldo). Gates:; 1x OrGate (3 ent.). Expresion:; F = A + B + C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 14 | Modo de ahorro de bateria | OR + NOT | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El modo ahorro activa si la pantalla (A) está inactiva O el wifi (B) está desactivado. F = A + B

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (pantalla), Input B (wifi). Outputs:; Output F (ahorro). Gates:; 1x OrGate. Expresion:; F = A + B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 15 | Detector de falla critica — 3 sensores | OR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El sistema detiene la maquina si falla el sensor de temperatura (A), presion (B) O voltaje (C).

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (temp), B (presion), C (voltaje). Outputs:; Output F (detener). Gates:; 1x OrGate (3 ent.). Expresion:; F = A + B + C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 3: Compuerta NOT NOT — Invierte el valor de la entrada · F = A' · Ejercicios 16-19

| 16 | Inversor de señal — 1 entrada NOT | NOT | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un indicador se apaga cuando hay señal (A=1). En reposo (A=0) el indicador enciende. F = A'

| Tabla de verdad: A; F. 0; 1. 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A. Outputs:; Output F. Gates:; 1x NotGate. Expresion:; F = A'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 17 | Puerta normalmente cerrada | NOT | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La puerta está cerrada (F=1) cuando NO recibe señal de apertura (A=0). Si A=1 la puerta abre. F = A'

| Tabla de verdad: A; F. 0; 1. 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (señal apertura). Outputs:; Output F (puerta cerrada). Gates:; 1x NotGate. Expresion:; F = A'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 18 | Habilitacion con condicion invertida | NOT + AND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un sistema se habilita si la señal principal (A) es activa Y NO hay inhibicion (B). F = A · B'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (principal), Input B (inhibicion). Outputs:; Output F (habilitar). Gates:; 1x NotGate, 1x AndGate. Expresion:; F = A · B'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 19 | Señal de mantenimiento | NOT + OR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La señal de mantenimiento activa si la maquina (A) está apagada O si el operador (B) no está presente. F = A' + B'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (maquina), Input B (operador). Outputs:; Output F (mantenimiento). Gates:; 2x NotGate, 1x OrGate. Expresion:; F = A' + B'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 4: Compuerta NAND (Universal) NAND — NOT AND · F = (A·B)' · Puede implementar cualquier circuito · Ejercicios 20-25

| 20 | Compuerta NAND — comportamiento inverso | NAND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La salida es 0 solo cuando AMBAS entradas son 1. En cualquier otro caso la salida es 1. F = (A·B)'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 1x NandGate. Expresion:; F = (A · B)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 21 | Control de herramienta — doble boton de seguridad | NAND | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Una herramienta peligrosa se DETIENE si ambos botones de seguridad (A y B) están presionados. F = (A·B)'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (boton1), Input B (boton2). Outputs:; Output F (herramienta). Gates:; 1x NandGate. Expresion:; F = (A · B)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 22 | NAND como NOT universal | NAND | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Usa una NAND para implementar una compuerta NOT. Conecta ambas entradas al mismo Input A. F = (A·A)' = A'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (conectado a ambas ent.). Outputs:; Output F. Gates:; 1x NandGate (A→ambas entradas). Expresion:; F = (A · A)' = A'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 23 | NAND implementando AND | NAND | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa F = A·B usando solo compuertas NAND. Primera NAND hace (A·B)', segunda NAND invierte: ((A·B)'·(A·B)') = A·B

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 2x NandGate (en cascada). Expresion:; F = ((A·B)')' = A·B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 24 | NAND implementando OR | NAND | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa F = A+B usando solo NANDs: F = ((A·A)'·(B·B)')' Por teorema De Morgan.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 3x NandGate. Expresion:; F = ((A')·(B'))' = A+B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 25 | NAND de 3 entradas — bloqueo por triple condicion | NAND | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un sistema se bloquea (F=0) solo si las tres condiciones A, B y C son verdaderas simultaneamente. F = (A·B·C)'

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F. Gates:; 1x NandGate (3 ent.). Expresion:; F = (A · B · C)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 5: Compuerta NOR (Universal) NOR — NOT OR · F = (A+B)' · Puede implementar cualquier circuito · Ejercicios 26-31

| 26 | Sistema silencioso — NOR basico | NOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: El sistema está en reposo (F=1) solo si NINGUNA señal de entrada está activa: ni A ni B.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F (reposo). Gates:; 1x NorGate. Expresion:; F = (A + B)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 27 | Detector de inactividad total | NOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un detector marca inactividad total si no hay señal en el canal A ni en el canal B. F = (A+B)'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (canal1), Input B (canal2). Outputs:; Output F (inactivo). Gates:; 1x NorGate. Expresion:; F = (A + B)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 28 | NOR como NOT universal | NOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Usa una NOR para implementar NOT. Conecta ambas entradas al mismo Input A. F = (A+A)' = A'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (conectado a ambas ent.). Outputs:; Output F. Gates:; 1x NorGate (A→ambas entradas). Expresion:; F = (A + A)' = A'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 29 | NOR implementando OR | NOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa F = A+B usando NORs: primera NOR: (A+B)', segunda NOR invierte: ((A+B)')' = A+B

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 2x NorGate (en cascada). Expresion:; F = ((A+B)')' = A+B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 30 | NOR implementando AND | NOR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa F = A·B usando solo NORs: ((A+A)'+(B+B)')' = A·B por De Morgan.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 3x NorGate. Expresion:; F = ((A')'+(B')')' = A·B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 31 | NOR de 3 entradas — silencio total | NOR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un sistema entra en modo silencio solo si los tres canales A, B y C no tienen señal. F = (A+B+C)'

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F. Gates:; 1x NorGate (3 ent.). Expresion:; F = (A + B + C)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 6: Compuerta XOR XOR — Salida 1 si las entradas son DISTINTAS · F = A⊕B · Base del sumador binario · Ejercicios 32-38

| 32 | Detector de diferencia — XOR basico | XOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La salida es 1 cuando las entradas A y B son DIFERENTES entre si. Si son iguales la salida es 0. F = A XOR B

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 1x XorGate. Expresion:; F = A ⊕ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 33 | Comparador de bit simple | XOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Dos sensores A y B deben tener el mismo estado. Si difieren (F=1) hay error. Implementa el detector de diferencia.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (sensor1), Input B (sensor2). Outputs:; Output F (error). Gates:; 1x XorGate. Expresion:; F = A ⊕ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 34 | Bit de paridad par — generador | XOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Genera el bit de paridad par P para 2 bits de datos A y B. El bit P hace que el total de unos sea par. P = A XOR B

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (dato1), Input B (dato2). Outputs:; Output P (paridad). Gates:; 1x XorGate. Expresion:; P = A ⊕ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 35 | Semisumador de 1 bit | XOR + AND | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Diseña el semisumador: dado A y B, calcula la Suma S = A XOR B y el Acarreo Co = A AND B.

| Tabla de verdad: A; B; S=A⊕B; Co=A·B. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output S (suma), Output Co (acarreo). Gates:; 1x XorGate, 1x AndGate. Expresion:; S = A⊕B, Co = A·B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 36 | Comparador de 2 bits — bit a bit | XOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Compara dos numeros de 1 bit A y B. Si son iguales (F=0) el resultado es igual. Si difieren (F=1) son distintos.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F (diferente). Gates:; 1x XorGate. Expresion:; F = A ⊕ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 37 | Paridad de 3 bits | XOR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Genera el bit de paridad par para 3 bits A, B, C. P = A XOR B XOR C. Requiere 2 compuertas XOR en cascada.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output P (paridad). Gates:; 2x XorGate (en cascada). Expresion:; P = A ⊕ B ⊕ C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 38 | Sumador completo — 1 bit (Full Adder) | XOR + AND | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa el sumador completo: entradas A, B y Cin (acarreo de entrada). Salidas: S y Cout. S=(A XOR B) XOR Cin, Cout=(A·B)+((A XOR B)·Cin)

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; A, B, Cin (acarreo entrada). Outputs:; S (suma), Cout (acarreo salida). Gates:; 2x XorGate, 2x AndGate, 1x OrGate. Expresion:; S=(A⊕B)⊕Cin, Cout=A·B+(A⊕B)·Cin. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 7: Compuerta XNOR XNOR — Salida 1 si las entradas son IGUALES · F = (A⊕B)' · Detector de igualdad · Ejercicios 39-44

| 39 | Detector de igualdad — XNOR basico | XNOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: La salida es 1 cuando ambas entradas son IGUALES (00 o 11). Si son distintas la salida es 0. F = (A XOR B)'

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; 1x XnorGate. Expresion:; F = (A ⊕ B)' = A ⊙ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 40 | Verificador de sincronizacion | XNOR | Básico |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Dos señales de reloj A y B deben estar sincronizadas (mismo estado). Si F=1 están sincronizadas.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (reloj1), Input B (reloj2). Outputs:; Output F (sincronizado). Gates:; 1x XnorGate. Expresion:; F = A ⊙ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 41 | Comparador de 1 bit — igualdad | XNOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Diseña un comparador que indique F=1 si el bit A es igual al bit B. Es el complemento del XOR.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F (A igual B). Gates:; 1x XnorGate (o XorGate+NotGate). Expresion:; F = A ⊙ B = (A⊕B)'. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 42 | Control de estado dual | XNOR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un sistema está estable (F=1) si los dos sensores redundantes A y B tienen el mismo estado (ambos ON o ambos OFF).

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (sensor1), Input B (sensor2). Outputs:; Output F (estable). Gates:; 1x XnorGate. Expresion:; F = A ⊙ B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 43 | Verificador de 2 bits completo | XNOR + AND | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Compara dos palabras de 2 bits. A1A0 == B1B0 cuando F = (A1 XNOR B1) AND (A0 XNOR B0).

| Tabla de verdad: A; F. A1=A0; 1. A1≠B1; 0. —; 0. Diff; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A1, A0, B1, B0. Outputs:; Output F (igual). Gates:; 2x XnorGate, 1x AndGate. Expresion:; F = (A1⊙B1) · (A0⊙B0). |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 44 | XNOR de 3 entradas — igualdad triple | XNOR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Detecta si A, B y C tienen el mismo estado (todos 0 o todos 1). Usa XNORs en cascada y una AND final.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F. Gates:; 2x XnorGate, 1x AndGate. Expresion:; F = (A⊙B) · (B⊙C). |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

Bloque 8: Circuitos Combinados Aplicaciones reales: MUX, DEMUX, sumadores, comparadores y reto final · Ejercicios 45-50

| 45 | Sistema de votacion por mayoria | AND + OR | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Tres personas A, B, C votan. La propuesta pasa si al menos 2 votan a favor. F = A·B + A·C + B·C

| Tabla de verdad: A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, B, C. Outputs:; Output F (aprobado). Gates:; 3x AndGate, 1x OrGate (3 ent.). Expresion:; F = A·B + A·C + B·C. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 46 | MUX 2:1 — multiplexor basico | AND+OR+NOT | Intermedio |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un multiplexor 2:1 selecciona entre las entradas D0 y D1 segun el selector S. Si S=0 pasa D0, si S=1 pasa D1. F = S'·D0 + S·D1

| Tabla de verdad: A; B; C; F. D0=0; D1=0; S=0; 0. D0=0; D1=1; S=0; 0. D0=1; D1=0; S=0; 1. D0=1; D1=1; S=0; 1. D0=0; D1=0; S=1; 0. D0=0; D1=1; S=1; 1. D0=1; D1=0; S=1; 0. D0=1; D1=1; S=1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input D0, D1, S (selector). Outputs:; Output F. Gates:; 1x NotGate, 2x AndGate, 1x OrGate. Expresion:; F = S'·D0 + S·D1. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 47 | Decodificador 1 de 2 (DEMUX basico) | AND+OR+NOT | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Un DEMUX dirige la entrada D al canal Y0 o Y1 segun S. Y0 = D·S', Y1 = D·S.

| Tabla de verdad: D; S; Y0=D·S'; Y1=D·S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input D (dato), S (selector). Outputs:; Output Y0, Output Y1. Gates:; 1x NotGate, 2x AndGate. Expresion:; Y0=D·S', Y1=D·S. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 48 | Sumador de 2 bits — 2 semisumadores | XOR+AND+OR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Suma dos numeros de 2 bits usando dos semisumadores. A1A0 + B1B0 = S2S1S0. Conecta el acarreo del LSB al MSB.

| Tabla de verdad: A; B; C; F. A=00; B=00; →; 00. A=01; B=01; →; 10. A=10; B=01; →; 11. A=11; B=11; →; 110. A=01; B=10; →; 11. A=10; B=10; →; 100. A=11; B=01; →; 100. A=11; B=10; →; 101. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; A1, A0, B1, B0. Outputs:; S2 (carry), S1, S0. Gates:; 4x XorGate, 4x AndGate, 2x OrGate. Expresion:; S0=A0⊕B0, C0=A0·B0, S1=A1⊕B1⊕C0. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 49 | Codificador de prioridad — 2 entradas | AND+OR+NOT | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Codifica la entrada de mayor prioridad. Si A=1 (prioridad alta) Y=1. Si solo B=1 (prioridad baja) Y=0. Activo Z=A+B. Y=A, Z=A+B

| Tabla de verdad: A; B; Y (cod); Z (activo). 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 1. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A (alta prioridad), B (baja). Outputs:; Output Y (codigo), Z (activo). Gates:; 1x OrGate. Expresion:; Y=A, Z=A+B. |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________

| 50 | Circuito combinacional mixto — reto final | NAND+NOR+XOR | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |

Enunciado: Implementa F = A·B' + A'·B usando solo compuertas universales. Primero con XOR (1 compuerta), luego con 4 NANDs, finalmente con 4 NORs. Compara los 3 circuitos.

| Tabla de verdad: A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Configuracion en CircuitVerse: Inputs:; Input A, Input B. Outputs:; Output F. Gates:; XOR: 1x XorGate ¦ NAND: 4x NandGate ¦ NOR: 4x NorGate. Expresion:; F = A ⊕ B (tres implementaciones). |
| --- | --- |

Diagrama / Captura CircuitVerse: ____________________________________________________________