CIRCUITOS

50 Ejercicios de Operadores Booleanos

Completa las celdas marcadas con  ?  en cada tabla de verdad

Referencia rapida

| Operador | Simbolo | Regla principal | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| OR | A + B | 1 si al menos una entrada es 1 | 0+1 = 1 |
| AND | A . B | 1 solo si AMBAS son 1 | 1.1 = 1 |
| NOT | A' | Invierte el valor | 0' = 1 |
| NAND | (A.B)' | NOT AND: 0 solo si A=B=1 | (1.1)' = 0 |
| NOR | (A+B)' | NOT OR: 1 solo si A=B=0 | (0+0)' = 1 |
| XOR | A xor B | 1 si las entradas son DIFERENTES | 0 xor 1 = 1 |
| XNOR | A xnor B | 1 si las entradas son IGUALES | 1 xnor 1 = 1 |

Ejercicio 1. OR de dos variables  [OR]

Y = A + B

OR: da 1 si al menos una entrada es 1.

| A | B | Y = A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: El 1 domina. Solo 0+0 da 0.

Ejercicio 2. AND de dos variables  [AND]

Y = A . B

AND: da 1 solo cuando AMBAS entradas son 1.

| A | B | Y = A.B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: El 0 domina. Solo 1.1 da 1.

Ejercicio 3. NOT (complemento)  [NOT]

Y = A'

NOT invierte el valor de la entrada.

| A | Y = A' |
| --- | --- |
| 0 | ? |
| 1 | ? |

Pista: 0->1 y 1->0.

Ejercicio 4. OR de tres variables  [OR]

Y = A + B + C

OR de tres variables: da 1 si cualquiera es 1.

| A | B | C | Y = A+B+C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Solo 0+0+0 da 0.

Ejercicio 5. AND de tres variables  [AND]

Y = A . B . C

AND de tres variables: da 1 SOLO si las tres son 1.

| A | B | C | Y = A.B.C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Solo la ultima fila (1,1,1) da 1.

Ejercicio 6. NAND de dos variables  [NAND]

Y = (A . B)'

NAND: AND seguido de NOT. Solo da 0 cuando A=B=1.

| A | B | Y = (A.B)' |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: Inverso de AND. Solo (1.1)' = 0.

Ejercicio 7. NOR de dos variables  [NOR]

Y = (A + B)'

NOR: OR seguido de NOT. Solo da 1 cuando A=B=0.

| A | B | Y = (A+B)' |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: Inverso de OR. Solo (0+0)' = 1.

Ejercicio 8. NAND de tres variables  [NAND]

Y = (A . B . C)'

AND de tres variables, luego NOT.

| A | B | C | Y = (A.B.C)' |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Solo (1.1.1)' = 0; todos los demas dan 1.

Ejercicio 9. NOR de tres variables  [NOR]

Y = (A + B + C)'

OR de tres variables, luego NOT.

| A | B | C | Y = (A+B+C)' |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Solo (0+0+0)' = 1; todos los demas dan 0.

Ejercicio 10. XOR - Disyuncion exclusiva  [XOR]

Y = A XOR B

XOR da 1 SOLO cuando las entradas son DIFERENTES.

| A | B | Y = A xor B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: 0 xor 1 = 1, 1 xor 0 = 1, iguales dan 0.

Ejercicio 11. XNOR - Equivalencia  [XNOR]

Y = A XNOR B

XNOR da 1 SOLO cuando las entradas son IGUALES.

| A | B | Y = A xnor B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: Inverso de XOR. Detector de igualdad.

Ejercicio 12. OR con A complementado  [NOT, OR]

Y = A' + B

Paso 1: A' = NOT A. Paso 2: A' OR B.

| A | B | A' | Y = A'+B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: NOT A primero; luego A' OR B.

Ejercicio 13. AND con A complementado  [NOT, AND]

Y = A' . B

Paso 1: A' = NOT A. Paso 2: A' AND B.

| A | B | A' | Y = A'.B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: AND: necesitas A'=1 (A=0) y B=1.

Ejercicio 14. OR con B complementado  [NOT, OR]

Y = A + B'

Paso 1: B' = NOT B. Paso 2: A OR B'.

| A | B | B' | Y = A+B' |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: OR: basta A=1 o B=0.

Ejercicio 15. AND con ambas complementadas  [NOT, AND]

Y = A' . B'

Complementa A y B por separado, luego AND.

| A | B | A' | B' | Y = A'.B' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |

Pista: Por De Morgan: A'.B' = (A+B)'. Compara con NOR.

Ejercicio 16. AND luego OR  [AND, OR]

Y = A.B + C

Paso 1: A AND B. Paso 2: resultado OR C.

| A | B | C | A.B | Y = A.B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: AND tiene mayor precedencia que OR.

Ejercicio 17. OR luego AND (parentesis)  [OR, AND]

Y = (A + B) . C

Paso 1: A OR B (parentesis). Paso 2: resultado AND C.

| A | B | C | A+B | Y = (A+B).C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Los parentesis cambian el orden de evaluacion.

Ejercicio 18. Dos productos sumados  [AND, OR]

Y = A.B + A.C

Calcula A.B y A.C por separado, luego OR.

| A | B | C | A.B | A.C | Y = A.B+A.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Equivale a A.(B+C) por distributiva.

Ejercicio 19. SOP con NOT en segundo termino  [NOT, AND, OR]

Y = A.B + A'.C

Calcula A.B y A'.C por separado, luego OR.

| A | B | C | A.B | A'.C | Y = A.B+A'.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: Cuando A=1 domina el primer termino; cuando A=0 domina el segundo.

Ejercicio 20. OR con NOT al final (NOR verificacion)  [OR, NOT]

Y = (A + B)'

Aplica OR y luego complementa. Verifica que es NOR.

| A | B | A+B | Y = (A+B)' |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Compara con ejercicio 7 — son identicos.

Ejercicio 21. De Morgan: A'+B' = (A.B)'  [NOT, OR]

Y = A' + B'

Calcula A' y B' por separado, luego OR. El resultado debe igualar al NAND.

| A | B | A' | B' | Y = A'+B' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |

Pista: 1er Teorema de De Morgan: A'+B' = (A.B)'. Compara con ej. 6.

Ejercicio 22. De Morgan: A'.B' = (A+B)'  [NOT, AND]

Y = A' . B'

Calcula A' y B' por separado, luego AND. El resultado debe igualar al NOR.

| A | B | A' | B' | Y = A'.B' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |

Pista: 2do Teorema de De Morgan: A'.B' = (A+B)'. Compara con ej. 7.

Ejercicio 23. OR, NOT y AND  [OR, NOT, AND]

Y = (A + B) . C'

Paso 1: A OR B. Paso 2: NOT C. Paso 3: AND de los dos resultados.

| A | B | C | A+B | C' | Y = (A+B).C' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: Tres operaciones: OR -> NOT -> AND.

Ejercicio 24. AND con literal negado en entrada  [AND, NOT]

Y = A . B' . C

Invierte B, luego aplica AND con A y C.

| A | B | C | B' | Y = A.B'.C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: Y=1 solo cuando A=1, B=0 (B'=1), C=1.

Ejercicio 25. Minterm A.B'.C'  [AND, NOT]

Y = A . B' . C'

Complementa B y C, luego AND de las tres variables.

| A | B | C | B' | C' | Y = A.B'.C' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |

Pista: Este minterm es 1 SOLO para la combinacion A=1, B=0, C=0.

Ejercicio 26. Tres minterms en OR  [AND, OR, NOT]

Y = A'B'C + A'BC + ABC

Calcula cada uno de los tres productos (minterms) y luego OR.

| A | B | C | A'B'C | A'BC | ABC | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |

Pista: Y=1 para combinaciones 001, 011, 111.

Ejercicio 27. XOR de tres variables  [XOR]

Y = A XOR B XOR C

Aplica XOR de izquierda a derecha: (A xor B), luego ese resultado xor C.

| A | B | C | A xor B | Y = A xor B xor C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: XOR encadenado: Y=1 cuando hay numero IMPAR de entradas en 1.

Ejercicio 28. NAND anidado de tres  [NAND]

Y = ((A.B).C)'

AND(A,B) primero, luego AND con C, finalmente NOT.

| A | B | C | A.B | (A.B).C | Y = ((A.B).C)' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Solo da 0 para A=B=C=1.

Ejercicio 29. OR de complementos  [NOT, OR]

Y = A' + B' + C'

Complementa cada variable, luego OR de las tres.

| A | B | C | A' | B' | C' | Y = A'+B'+C' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |

Pista: Por De Morgan = (A.B.C)'. Solo da 0 para 1,1,1.

Ejercicio 30. POS - Producto de Sumas  [OR, AND]

Y = (A + B) . (A + C)

Calcula los dos factores OR por separado, luego AND.

| A | B | C | A+B | A+C | Y = (A+B).(A+C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Por distributiva: (A+B)(A+C) = A + B.C.

Ejercicio 31. Circuito alarma con habilitador  [OR, AND]

Y = (S1 + S2) . E

Alarma activa si (sensor1 O sensor2) Y E (habilitador) = 1.

| S1 | S2 | E | S1+S2 | Y = (S1+S2).E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: E=0 bloquea la alarma sin importar los sensores.

Ejercicio 32. Multiplexor 2:1  [AND, OR, NOT]

Y = A.S' + B.S

MUX: si S=0 pasa A; si S=1 pasa B. Calcula cada camino.

| A | B | S | S' | A.S' | B.S | Y = A.S'+B.S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |

Pista: Cuando S=0: Y=A. Cuando S=1: Y=B.

Ejercicio 33. Comparador de igualdad 1 bit  [XNOR]

EQ = A XNOR B

EQ=1 cuando A y B son iguales (XNOR).

| A | B | EQ = A xnor B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: XNOR = detector de igualdad de 1 bit.

Ejercicio 34. Semisumador - Bit de suma  [XOR]

S = A XOR B

En el semisumador, la suma S se calcula con XOR.

| A | B | S = A xor B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 (sin acarreo).

Ejercicio 35. Semisumador - Acarreo de salida  [AND]

C = A . B

El acarreo de salida es AND de las dos entradas.

| A | B | C = A.B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | ? |

Pista: Acarreo solo cuando 1+1=10 en binario.

Ejercicio 36. Paridad impar de 3 bits  [XOR]

P = A XOR B XOR C

P=1 cuando el numero de 1s en la entrada es impar.

| A | B | C | A xor B | P = A xor B xor C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: Cuenta 1s: si son 1 o 3 (impar) -> P=1.

Ejercicio 37. Tres terminos SOP  [AND, OR, NOT]

Y = AB + B'C + AC

Calcula los tres productos y luego OR de todos.

| A | B | C | AB | B'C | AC | Y = AB+B'C+AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? |

Pista: El tercer termino AC es redundante (Teorema de Consenso).

Ejercicio 38. XOR dentro de AND  [XOR, AND]

Y = (A XOR B) . C

Paso 1: A XOR B. Paso 2: AND con C.

| A | B | C | A xor B | Y = (A xor B).C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: Y=1 cuando A!=B Y C=1.

Ejercicio 39. NAND en expresion OR  [NAND, OR]

Y = (AB)' + C

Calcula NAND de A y B, luego OR con C.

| A | B | C | (AB)' | Y = (AB)'+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: (AB)' es 1 en 3 de 4 casos para A y B.

Ejercicio 40. NOR en expresion AND  [NOR, AND]

Y = (A+B)' . C

Calcula NOR de A y B, luego AND con C.

| A | B | C | (A+B)' | Y = (A+B)'.C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ? |

Pista: (A+B)' solo es 1 cuando A=B=0.

Ejercicio 41. SOP de cuatro terminos  [AND, OR, NOT]

Y = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC

Cuatro minterms: calcula cada uno y luego OR.

| A | B | C | A'B'C | A'BC | AB'C | ABC | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? |

Pista: Y=1 siempre que C=1. La expresion simplifica a C.

Ejercicio 42. Expresion POS de tres factores  [OR, AND, NOT]

Y = (A+B) . (A'+C) . (B+C)

Tres factores OR en AND. Calcula cada parentesis primero.

| A | B | C | A+B | A'+C | B+C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: POS: AND de tres sumas. Evalua cada suma primero.

Ejercicio 43. Idempotencia del AND  [AND]

Y = A . A

Verifica: A AND A = A (idempotencia).

| A | Y = A.A |
| --- | --- |
| 0 | ? |
| 1 | ? |

Pista: La ley de idempotencia dice A.A = A.

Ejercicio 44. Complemento en AND  [AND, NOT]

Y = A . A'

Verifica: A AND NOT A = 0 siempre (ley de complemento).

| A | A' | Y = A.A' |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |

Pista: A.A' = 0 siempre. Una variable y su complemento son opuestos.

Ejercicio 45. Complemento en OR  [OR, NOT]

Y = A + A'

Verifica: A OR NOT A = 1 siempre (ley de complemento).

| A | A' | Y = A+A' |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | ? |

Pista: A+A' = 1 siempre. Uno de los dos siempre es 1.

Ejercicio 46. Absorcion: A + A.B = A  [OR, AND]

Y = A + A . B

Verifica la ley de absorcion. El resultado debe igualar A.

| A | B | A.B | Y = A+A.B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Absorcion: A + A.B = A. La columna Y deberia ser identica a la columna A.

Ejercicio 47. Absorcion: A.(A+B) = A  [AND, OR]

Y = A . (A + B)

Verifica la segunda ley de absorcion.

| A | B | A+B | Y = A.(A+B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

Pista: Absorcion: A.(A+B) = A. La columna Y deberia ser identica a la columna A.

Ejercicio 48. Simplificacion A'B + AB' + AB  [AND, OR, NOT]

Y = A'B + AB' + AB

Tres minterms. El resultado debe simplificarse a A+B.

| A | B | A'B | AB' | AB | Y = A'B+AB'+AB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |

Pista: Y=1 para todos excepto A=B=0. Equivale a A+B.

Ejercicio 49. Forma canonica SOP (m0, m2, m4)  [AND, OR, NOT]

Y = A'B'C' + A'BC' + AB'C'

Minterms m0, m2 y m4. Identifica las combinaciones donde Y=1.

| A | B | C | m0=A'B'C' | m2=A'BC' | m4=AB'C' | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |

Pista: Y=1 solo para 000, 010, 100. Equivale a C'.(A xor B o ambas 0).

Ejercicio 50. NAND universal: equivalente a AB+AC  [NAND]

Y = ((AB)'.(AC)')'

NAND-NAND: calcula (AB)', luego (AC)', finalmente NAND de ambos.

| A | B | C | (AB)' | (AC)' | Y = ((AB)'.(AC))' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |

Pista: Por De Morgan: ((AB)'.(AC)')' = AB+AC. Verifica comparando con ej. 18.